益安环评表〔2024〕5号

关于《中石化益阳东坪加油站改扩项目环境影响报告表》的批复

中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司：

你单位报送的《中石化益阳东坪加油站改扩项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、本项目位于湖南省益阳市安化县东坪镇迎春中路北侧，拟在原址向东迁移约20m进行扩建改造，本次改扩建部分位于加油站现有用地内，总占地面积2430m2，扩建改造内容主要包括：①拆除所有建构筑物、工艺设施设备、地下隐蔽工程等；②原有单层油罐升级为双层油罐，油罐总容积由140m3变为160m3，改造后设2个50m3卧式SF双层油罐（0#柴油、92#汽油）、2个30m3卧式SF双层油罐（95#汽油、98#汽油）；③完成加油机升级改造，改造后设2台双枪潜油泵加油机和2台四枪潜油泵型加油机，设置三次油气回收装置，拆除现有工艺管线，卸油采用单层复合材料管，加油采用双层复合材料管，油气回收管和通气管采用20#无缝钢管；④站区出口侧加油岛上设1台车用尿素加注机，3F辅房以及洗车机布置在站区东南侧。项目年销售量预计为柴油约1500t/a、92#汽油约1850t/a、95#汽油约900t/a、98#汽油约900t/a，成品油年销售量达到5150t/a。项目总投资1450万元，新增环保投资为32.5万元，占工程总投资比例为2.24%。

项目符合国家产业政策，符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。根据湖南融泽生态环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意中石化益阳东坪加油站改扩项目的建设。

- 二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

- （一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目采用三次油气回收系统，卸油通过快速接头密闭自流卸油，地埋储罐排出的油气经回气管引至油罐车中，加油机油枪自带封头，油箱排出的油气经回气管引至地埋储罐。油气回收装置排放口非甲烷总烃浓度满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)的排放限值要求；食堂油烟经油烟净化装置收集处理后外排，外排废气满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度值。

（三）落实水污染防治措施。生活污水（食堂废水先经油水分离器）经化粪池预处理，加油区地面清洗废水、初期雨水、洗车废水经隔油沉淀池预处理，达《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准后排入市政污水管网。

# （四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置，生产期间优先选用低噪声设备，配套减震基础，采取减振、隔声等降噪措施，厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东侧、西侧以及北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）落实固体废弃物污染防治措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求设置危废暂存间，其建设、运行和管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染；项目产生的废含油抹布手套、隔油沉淀池浮油及油泥、清罐油泥油渣等分类暂存于危废暂存间，定期交由有相应危废处置资质的单位安全处置；生活垃圾集中收集后及时交给当地环卫部门处理。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市生态环境局安化分局生态环境保护综合行政执法大队负责。

益阳市生态环境局

2024年11月1日