益安环评表〔2024〕6号

关于《年产2000吨魔芋胚制品建设项目环境影响报告表》的批复

湖南联佰诚食品有限公司：

你单位报送的《年产2000吨魔芋胚制品建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、本项目位于湖南省益阳市安化县羊角塘镇大裕社区，租赁湖南金叶油业有限公司现有闲置车间从事魔芋食品加工制造，年产2000吨魔芋胚制品。生产车间主要布置2条魔芋胚制品生产线、冷藏室、成品冻库、配料间、包装区等。项目总投资为500万元，环保投资75万元，占总投资的18.75%。

项目符合国家产业政策，符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意年产2000吨魔芋胚制品建设项目的建设。

- 二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

- （一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。配料混合过程均在密闭设备内进行，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值标准要求；加强车间日常清理工作，原料及时清理，设备和地面及时清洗、保持干净，以避免物料长期堆置，防止臭气滋生。车间设置通风管路和通风窗，异味经车间排气扇排出。污水处理站池体全部采用地埋方式并加盖，定期喷洒除臭剂，污泥及时清运，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中排放标准要求；锅炉烟气经布袋除尘器收集处理后，通过35m高的排气筒排放，外排烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉的特别排放标准限值要求。

（三）落实水污染防治措施。解冻蒸煮废水及脱水废水、漂洗废水、设备清洗废水、地面清洁废水、锅炉废水进入厂区自建污水处理设施进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，且满足安化县羊角塘镇污水处理厂进水水质要求后，经污水管网排入安化县羊角塘镇污水处理厂深度处理；生活污水依托湖南金叶油业有限公司地埋式微动力一体污水处理设施处理。

（四）落实噪声污染防治措施。生产期间优先选用低噪声设备，配套减震基础，采取减振、隔声等降噪措施，科学制定生产时间，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）落实固体废弃物污染防治措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染；废边角料和不合格产品集中收集后作为饲料外卖给周边养殖户；废包装材料、污水处理站格栅渣和污泥、生活垃圾等集中收集后及时交给当地环卫部门处理；锅炉灰渣用编织袋装袋进行收集，作为农家肥外售；废活性炭和废RO膜由厂家更换回收，不在厂区内暂存。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市生态环境局安化分局生态环境保护综合行政执法大队负责。

益阳市生态环境局

2024年11月18日