益安环评表〔2025〕3号

关于《年生产3万吨熟石灰建设项目环境影响报告表》的批复

湖南箭三仑建筑材料有限责任公司：

你单位报送的《年生产3万吨熟石灰建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、本项目位于湖南省益阳市安化县清塘铺镇洞天村，建设单位租赁安化县辉煌新型建材有限公司闲置厂房建设本项目，生产厂房建筑面积约900m2，办公楼建筑面积约200m2，主要建设内容为新建熟石灰生产线一条（包含破碎、消化、粉磨、筛分等工序）、成品罐区等工程。建设单位依托安化县辉煌新型建材有限公司的成品罐来储存项目生产原料，年生产熟石灰约30000吨。总投资为400万元，其中环保投资60万元，占总投资15%。

项目符合国家产业政策，符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意年生产3万吨熟石灰建设项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。生产车间采取封闭措施并设置喷雾降尘；破碎、消化、粉磨、筛分工序产生的粉尘通过集气设施收集，经布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放；成品罐中的熟石灰通过专用设备输送到罐车中外售，熟石灰储罐均为密闭储罐，且位于厂房中，储罐仓顶设有呼吸孔，出料产生的粉尘通过呼吸孔经集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放，满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1有组织排放限值标准要求；投料工序通过密闭管道将原料罐中的生石灰输入破碎机中，同时地面硬化、设置吸尘装置并调整投料高度，外排粉尘满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表A.1中无组织排放监控浓度限值标准要求；采取规划运输路线、清扫路面并限制车速、禁止超载等措施，减少道路扬尘。

（三）落实水污染防治措施。洗车废水经隔油池、废水收集池收集处理后，循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，综合消纳不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。生产期间优先选用低噪声设备，配套减震基础，采取减振、隔声等降噪措施，科学制定生产时间，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（五）落实固体废物防治措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作；严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染；项目产生的废润滑油等分类暂存于危废暂存间，定期交由有相应危废处置资质的单位安全处置；投料、破碎、消化、粉磨、筛分、出料等工序除尘器收集粉尘存于成品罐作为产品外售；生活垃圾统一收集后交由环卫部门进行清运处理。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市生态环境局安化分局生态环境保护综合行政执法大队负责。

益阳市生态环境局

2025年1月21日