益安环评表〔2025〕5号

关于《安化县临时预拌混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》的批复

湖南传承实业有限公司：

你单位报送的《安化县临时预拌混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、本项目建设地点位于湖南省益阳市安化县小淹镇白沙溪社区，拟租赁安化县华友环保砖有限公司现有工业用地和基础设施进行建设，主要建设内容包括搅拌楼、扩建砂石料仓、办公楼等，项目建成后预计合计生产16万m3预拌商品混凝土。项目总用地面积6595m2，总投资500万元，环保投资82.5万元，环保投资占比16.5%。本项目仅限服务于小淹集镇防护工程土建施工，不得以任何形式及理由外供外售预拌混凝土，待小淹集镇防护工程完工后立即无条件拆除并恢复原样。

项目符合国家产业政策，符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。根据湖南净绿环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意安化县临时预拌混凝土搅拌站建设项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。进、出场道路、生产区地面硬化处理，地面和运输沿线进行洒水降尘、及时清扫；运输车辆做好遮盖措施，经冲洗清洁后方可驶出；原料堆场全封闭，地面硬化，原料卸料点、上料斗上料点、原料堆放区域、堆场出入口设喷雾降尘；物料的输送使用封闭传送带、密闭绞龙螺旋输送机，减少生产过程中粉尘的产生；搅拌机设置在密闭搅拌车间内进行搅拌，进料口处设脉冲布袋除尘装置；粉料筒库顶部呼吸口配套布袋除尘器。外排粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值要求。

（三）落实水污染防治措施。初期雨水由导流沟收集，经隔油池、三级沉淀池处理后回用于生产，清洗废水（运输车辆清洗、搅拌机清洗）经三级沉淀池处理后回用于生产，沉淀池沉渣要求定期清理收集；生活污水经三格化粪池处理后用于厂区绿化及周边农林施肥。

（四）落实噪声污染防治措施。生产期间优先选用低噪声设备，配套减震基础，采取减振、隔声等降噪措施，科学制定生产时间，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（五）落实固体废物防治措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作；严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染；项目产生的废机油桶、废含油抹布及手套等危险废物分类暂存后，定期交由有相应危废处置资质的单位安全处置；沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘等收集后作为原材料回用，混凝土检测废料作为小淹集镇防护工程石料回用；生活垃圾统一收集后交由环卫部门进行清运处理。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市安化生态环境综合行政执法大队负责。

益阳市生态环境局

2025年2月19日