益安环评表〔2025〕6号

关于《湖南省同心源混凝土有限责任公司年产10万立方搅拌站建设项目环境影响报告表》的批复

湖南省同心源混凝土有限责任公司：

你单位报送的《湖南省同心源混凝土有限责任公司年产10万立方搅拌站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、湖南省同心源混凝土有限责任公司年产10万立方搅拌站建设项目位于安化县清塘铺镇回春社区，占地面积2600平方米，主要建设内容包括搅拌主楼、砂石料场、各类粉料筒仓、办公区、实验室及地磅等，并配套建设相关公辅设施及环保工程等。总投资约3800万元，其中环保投资为89万元，占总投资的2.34%。

项目符合国家产业政策，符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。在取得高速公路行业主管部门相关行政许可的前提下，根据湖南中璟太禹环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，建设单位须认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放，我局同意湖南省同心源混凝土有限责任公司年产10万立方搅拌站建设项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。进、出场道路、生产区地面硬化处理，地面和运输沿线进行洒水降尘、及时清扫；运输车辆做好遮盖措施，经冲洗清洁后方可驶出；砂石料场及装卸粉尘采取封闭式堆场建设，配备高压喷淋系统抑尘；投料工序采用密闭式传送带输送物料，配备雾炮机洒水抑尘；搅拌主楼封闭式建设，配套脉冲袋式除尘器处理搅拌粉尘；粉料均采用密闭筒仓储存，仓顶配套单机脉冲滤芯除尘器处理筒仓呼吸粉尘。外排粉尘须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值要求。

（三）落实水污染防治措施。初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用于生产、洗车及厂区抑尘等，不外排；生产废水经砂石分离机、三级沉淀池处理后回用于生产、洗车及厂区抑尘等，不外排。生活污水经化粪池处理后用于周边林地和农田施肥，综合利用，不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。生产期间优先选用低噪声设备，配套减震基础，采取减振、隔声等降噪措施，科学制定生产时间，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（五）落实固体废物防治措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作；严格按规范要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染；项目产生的废机油桶、废含油抹布及手套等危险废物分类暂存后，定期交由有相应危废处置资质的单位安全处置；沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘等回用于生产，检测产生的废混凝土土块外售给周边建筑废料回收单位；生活垃圾统一收集后交由环卫部门进行清运处理。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市安化生态环境综合行政执法大队负责。

益阳市生态环境局

2025年2月25日