[image: image1.jpg]| - 9§¢0-S20C :
B LB
T

ik

W

= _\L_\H.,ﬁ«mm_mﬁ@ﬁwKﬁ@gNw Y 25 LB :




[image: image4.jpg]


                                                                    第1页 共7页
[image: image5.png]A KUTRERFEFEEREERE 579 SRER —H# 15 15 301/401

Nt HiE: 0731-84188208  [{it: www.sal-cn.com



报告编号：R25022608CDS1                                                                      第7页 共7页


湖南索奥检测技术有限公司
检  测  报  告
报告编号：R25022608CDS1
[image: image6.jpg]sap 7 Ria  Hl 4

SOAO ANALYSIS LABORATORY




湖南索奥检测技术有限公司（检验检测专用章）

报告说明

一、本报告无授权签字人签名、未盖本公司检验检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
二、本报告不得涂改、增删。

三、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
四、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

五、未经本公司书面批准，不得复制检验检测报告（全文复制除外）。

六、对本报告有异议，请在收到报告15天内与本公司联系。

本次检测的所有记录档案保存期限为永久保存。

本公司通讯资料：
联系地址：长沙市雨花区同升街道振华路579号康庭园二期15栋301/401
电话：0731-84188208
网址：www.sal-cn.com
附加说明

	分包情况

（必要时填写）
	无分包

	其它须说明的情况

（必要时填写）
	1、监测点位置图详见第06页附图。

2、现场采样照片详见第07页附图。


编制人员：      黄婉婷         编制日期：       年       月       日
审核人员：                     审核日期：       年       月       日
签发人员：                     签发日期：       年       月       日

检 测 报 告

一.检测依据

	序号
	样品类别
	检测项目
	检测方法名称及编号
	方法检出限
	仪器名称及型号

	1
	有组织

废气
	挥发性

有机物
	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》

HJ 734-2014
	0.01mg/m3
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010


二.基本信息

	样品名称
	有组织废气（挥发性有机物）
	样品信息
	（吸附管）密封、完好

	检测人员

（全部持证上岗）
	鲁立、周锋、彭亚琼

	采样方法
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996

	采样日期
	2025-02-（26-27）

	样品接收时间
	2025-02-（26-27）

	检验检测时间
	2025-03-（01-02）


本页以下空白
三．检测结果

	采样时间：2025-02-（26-27）

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	标准限值（mg/m3）

	
	
	第1次K25022608CDS1201
	第2次K25022608CDS1202
	第3次K25022608CDS1203
	
	
	
	

	4#排气塔
	挥发性有机物
	2.41
	1.62
	3.25
	2.43
	16346
	3.97×10-2
	150

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	标准限值（mg/m3）

	
	
	第1次K25022608CDS1204
	第2次K25022608CDS1205
	第3次K25022608CDS1206
	
	
	
	

	3#排气塔
	挥发性有机物
	3.91
	7.85
	3.77
	5.18
	12705
	6.58×10-2
	150

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	标准限值（mg/m3）

	
	
	第1次K25022708CDS1201
	第2次K25022708CDS1202
	第3次K25022708CDS1203
	
	
	
	

	6#排气塔
	挥发性有机物
	2.87
	0.47
	4.61
	2.65
	14240
	3.77×10-2
	150

	备注
	限值标准：《制药工业大气污染物排放标准》GB 37823-2019 表1 大气污染物排放限值 发酵尾气及其他制药工艺废气。

（4#排气塔）：现场情况：排气塔高度：15m，管道尺寸Ø：0.6m。

废气流速：18.0m/s，废气温度：23.8℃。

（3#排气塔）：现场情况：排气塔高度：15m，管道尺寸Ø：0.6m。

废气流速：13.6m/s，废气温度：15.6℃。

（6#排气塔）：现场情况：排气塔高度：15m，管道尺寸Ø：0.6m。

废气流速：15.4m/s，废气温度：16.5℃。

注：限值标准仅供参考。


本页以下空白

附：监测点位置图（点位表示方式：有组织废气◎）






    







附：现场采样照片
	[image: image7.bmp]
	[image: image2.jpg]=
®
R
H
e
=
e
o5

1

i Lic%
B 110166323 = 44
ZIEE

fE: 28.3812034

2
%

\
-





	[image: image3.jpg]maAzmREERs |\ )

< =
~
/

it L1o%
' 111.0161305

hRUCBTE

8.3819193
it
1

=t

=28

18): 2025-02-27.-

e

=2
%
ith
B




	

	湖南成大生物科技有限公司


报告结束
客 户 名 称：





受 检 单 位：





受检单位地址：





废气





样 品 类 型：











湖南成大生物科技有限公司








湖南省益阳市安化县马路镇潺坪村





湖南成大生物科技有限公司








委托检测








检 测 类 别：





2025年03月12日








编 制 日 期：








北





◎6#





车间





车间





车间





◎4#





办公


室





车间





车间











车间





◎3#





车间





车间





污水


处理站











锅炉房





大门





大门











办公楼





生活区











