[image: image1.jpg]BKBHET

v,k

z FE: 111.018898°E
%4  [E:28.382172°N
i hb: ZSFHTZRAE049
plis o
TERW: ALY

B jAl: 2025-05-11




[image: image10.jpg]


                                                                    第1页 共7页
[image: image11.png]A KUTRERFEFEEREERE 579 SRER —H# 15 15 301/401

Nt HiE: 0731-84188208  [{it: www.sal-cn.com



报告编号：R25051008CDS                                                                       第7页 共7页


湖南索奥检测技术有限公司
检  测  报  告
报告编号：R25051008CDS
[image: image12.jpg]sap 7 Ria  Hl 4

SOAO ANALYSIS LABORATORY




湖南索奥检测技术有限公司（检验检测专用章）

报告说明

一、本报告无授权签字人签名、未盖本公司检验检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
二、本报告不得涂改、增删。

三、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
四、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

五、未经本公司书面批准，不得复制检验检测报告（全文复制除外）。

六、对本报告有异议，请在收到报告15天内与本公司联系。

本次检测的所有记录档案保存期限为永久保存。

本公司通讯资料：
联系地址：长沙市雨花区同升街道振华路579号康庭园二期15栋301/401
电话：0731-84188208
网址：www.sal-cn.com
附加说明

	分包情况

（必要时填写）
	1、我司暂时不具备总有机碳、急性毒性项目的检测能力，需分包。

2、分包详见“表一检测依据”。

深圳市索奥检测技术有限公司资质编号：202119002367

湖南华域检测技术有限公司资质编号：241812052796

	其它须说明的情况

（必要时填写）
	1、“L”表示未检出，检测结果低于方法检出限。

2、监测点位置图详见第12页附图。

3、现场采样照片详见第13-15页附图。


编制人员：      黄婉婷         编制日期：       年       月       日
审核人员：                     审核日期：       年       月       日
签发人员：                     签发日期：       年       月       日

检 测 报 告

一.检测依据

	序号
	样品类别
	检测项目
	检测方法名称及编号
	方法检出限
	仪器名称及型号

	1
	废水
	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020
	/
	便携式pH/MV/电导率/Do测定仪SX736

	2
	废水
	色度
	《水质 色度的测定 稀释倍数法》

HJ 1182-2021
	2倍
	/

	3
	废水
	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》 

GB 11901-1989
	4mg/L
	电子天平FA2204C

	4
	废水
	五日生化

需氧量
	《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009
	0.5mg/L
	生化培养箱

SPX-250B-Z

	5
	废水
	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

HJ 828-2017
	4mg/L
	回流消解仪6B-12S

	
	
	
	
	
	COD国标回流消解仪SH-12S型

	6
	废水
	总氮
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012
	0.05mg/L
	紫外-可见分光

光度计P5

	7
	废水
	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 

GB 11893-1989
	0.01mg/L
	可见分光光度计721

	8
	废水
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009
	0.025mg/L
	可见分光光度计N2S

	9
	废水
	总有机碳*
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散

红外吸收法 HJ 501-2009
	0.1mg/L
	TOC-L CPN型

总有机碳分析仪

	10
	废水
	总铜
	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015
	0.006mg/L
	电感耦合等离子体发射光谱仪 5110ICP-OES

	11
	废水
	总锌
	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015
	0.004mg/L
	电感耦合等离子体发射光谱仪5110ICP-OES

	12
	废水
	挥发酚
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009
	0.01mg/L
	紫外-可见分光

光度计P5

	13
	废水
	二氯甲烷
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012
	0.0005mg/L
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010

	14
	废水
	硝基苯类
	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014
	0.00004

mg/L
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010

	15
	废水
	苯胺类
	《水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法》

GB 11889-1989
	0.03mg/L
	可见分光光度计N2S

	16
	废水
	总氰化物
	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009
	0.001mg/L
	可见分光光度计N2S

	17
	废水
	急性毒性#
	《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》

GB/T 15441-1995
	/
	YT-DX HYS142

生物毒性分析仪

	18
	废水
	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021
	0.01mg/L
	可见分光光度计721

	19
	有组织

废气
	非甲烷总烃
	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017
	0.07mg/m3
	气相色谱仪

GC9790Ⅱ

	20
	有组织

废气
	挥发性

有机物
	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》

HJ 734-2014
	0.01mg/m3
	气相色谱质谱仪GCMS-QP2010


备注：1、“*”表示由深圳市索奥检测技术有限公司出具检测结果（检测报告编号为：R25322779）

2、“#”表示由湖南华域检测技术有限公司出具检测结果（检测报告编号为：HY02-2505095）

二.基本信息

	样品名称
	废水（废水总排口）
	样品信息
	较清澈、无色、无气味、无浮油

	样品名称
	废水（雨水池排放口）
	样品信息
	较清澈、淡黄色、无气味、无浮油

	样品名称
	有组织废气（非甲烷总烃）
	样品信息
	（采气袋）密封、完好

	样品名称
	有组织废气（挥发性有机物）
	样品信息
	（吸附管）密封、完好

	检测人员

（全部持证上岗）
	龚威、鲁立、谭俊杰、周锋、何馨怡、罗娟、仇雯、陈扬琴、吉洁、刘静婷、彭亚琼、

左仁、尹义飞

	采样方法
	《水质 采样技术指导》HJ 494-2009

《水质 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009

《水质 采样方案设计技术规定》HJ 495-2009
《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996

	采样日期
	2025-05-（10-11）

	样品接收时间
	2025-05-（10-11）

	检验检测时间
	2025-05-（11-21）


本页以下空白
三．检测结果

（一）废水检测结果

	检测项目
	采样点位/采样时间/检测结果

废水总排口  2025-05-11
	计量

单位
	标准

限值

	
	样品编号
	第一次

09:21
	样品编号
	第二次

10:21
	样品编号
	第三次

11:21
	平均值
	
	

	pH值
	现场测定项目
	7.6
	现场测定项目
	7.6
	现场测定项目
	7.6
	7.6
	无量纲
	6-9

	色度
	S25051108CDS1204-6
	2
	S25051108CDS1205-6
	2
	S25051108CDS1206-6
	2
	/
	倍
	50

	悬浮物
	S25051108CDS1204-5
	7
	S25051108CDS1205-5
	8
	S25051108CDS1206-5
	8
	8
	mg/L
	50

	五日生化需氧量
	S25051108CDS1204-4
	7.4
	S25051108CDS1205-4
	8.4
	S25051108CDS1206-4
	8.2
	8.0
	mg/L
	25（20）

	化学需氧量
	S25051108CDS1204-1
	19
	S25051108CDS1205-1
	23
	S25051108CDS1206-1
	22
	21
	mg/L
	120（100）

	总氮
	S25051108CDS1204-1
	4.42
	S25051108CDS1205-1
	4.36
	S25051108CDS1206-1
	4.45
	4.41
	mg/L
	35（30）

	总磷
	S25051108CDS1204-2
	0.02
	S25051108CDS1205-2
	0.02
	S25051108CDS1206-2
	0.02
	0.02
	mg/L
	1.0

	氨氮
	S25051108CDS1204-1
	0.083
	S25051108CDS1205-1
	0.069
	S25051108CDS1206-1
	0.077
	0.076
	mg/L
	25（20）

	总有机碳*
	S25051108CDS1204-28
	2.1
	S25051108CDS1205-28
	1.8
	S25051108CDS1206-28
	1.8
	1.9
	mg/L
	35（30）

	总铜
	S25051108CDS1204-14
	0.006L
	S25051108CDS1205-14
	0.006L
	S25051108CDS1206-14
	0.006L
	0.006L
	mg/L
	0.5

	总锌
	S25051108CDS1204-14
	0.004L
	S25051108CDS1205-14
	0.004L
	S25051108CDS1206-14
	0.004L
	0.004L
	mg/L
	0.5

	挥发酚
	S25051108CDS1204-11
	0.01L
	S25051108CDS1205-11
	0.01L
	S25051108CDS1206-11
	0.01L
	0.01L
	mg/L
	0.5

	二氯甲烷
	S25051108CDS1204-23
	0.0020
	S25051108CDS1205-23
	0.0022
	S25051108CDS1206-23
	0.0019
	0.0020
	mg/L
	0.3

	硝基苯类
	S25051108CDS1204-23
	0.00004L
	S25051108CDS1205-23
	0.00004L
	S25051108CDS1206-23
	0.00004L
	0.00004L
	mg/L
	2.0

	苯胺类
	S25051108CDS1204-23
	0.03L
	S25051108CDS1205-23
	0.03L
	S25051108CDS1206-23
	0.03L
	0.03L
	mg/L
	2.0

	总氰化物
	S25051108CDS1204-12
	0.001L
	S25051108CDS1205-12
	0.001L
	S25051108CDS1206-12
	0.001L
	0.001L
	mg/L
	0.5

	急性毒性#
	S25051108CDS1204-29
	0.013
	S25051108CDS1205-29
	0.014
	S25051108CDS1206-29
	0.015
	0.014
	mg/L
	0.07

	硫化物
	S25051108CDS1204-8
	0.01L
	S25051108CDS1205-8
	0.01L
	S25051108CDS1206-8
	0.01L
	0.01L
	mg/L
	1.0

	备注
	限值标准：《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB 21904-2008表2新建企业水污染物排放浓度限值。

注：1、括号内排放限值适用于同时生产化学合成类原料药和混装制剂的联合生产企业。    2、限值标准仅供参考。


	检测项目
	采样点位/采样时间/检测结果

雨水池排放口  2025-05-11
	计量

单位

	
	样品编号
	第一次

09:11
	样品编号
	第二次

10:12
	样品编号
	第三次

11:13
	平均值
	

	pH值
	现场测定项目
	7.5
	现场测定项目
	7.5
	现场测定项目
	7.5
	7.5
	无量纲

	悬浮物
	S25051108CDS1201-5
	16
	S25051108CDS1202-5
	17
	S25051108CDS1203-5
	17
	17
	mg/L

	化学需氧量
	S25051108CDS1201-1
	262
	S25051108CDS1202-1
	240
	S25051108CDS1203-1
	254
	252
	mg/L

	氨氮
	S25051108CDS1201-1
	7.03
	S25051108CDS1202-1
	7.26
	S25051108CDS1203-1
	7.17
	7.15
	mg/L


本页以下空白
（二）有组织废气检测结果

	采样时间：2025-05-10

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	标准限值（mg/m3）

	
	
	第1次K25051008CDS201
	第2次K25051008CDS202
	第3次K25051008CDS203
	
	
	
	

	3#排气塔
	挥发性有机物
	3.19
	3.67
	4.07
	3.64
	10776
	3.92×10-2
	150

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	标准限值（mg/m3）

	
	
	第1次K25051008CDS204
	第2次K25051008CDS205
	第3次K25051008CDS206
	
	
	
	

	4#排气塔
	挥发性有机物
	5.13
	5.88
	4.47
	5.16
	13960
	7.20×10-2
	150

	备注
	限值标准：《制药工业大气污染物排放标准》GB 37823-2019 表1 大气污染物排放限值 发酵尾气及其他制药工艺废气。

（3#排气塔）：现场情况：排气塔高度：15m，管道尺寸Ø：0.6m。

废气流速：11.7m/s，废气温度：17.7℃。

（4#排气塔）：现场情况：排气塔高度：15m，管道尺寸Ø：0.6m。

废气流速：15.2m/s，废气温度：18.3℃。

注：限值标准仅供参考。


本页以下空白
	采样时间：2025-05-10

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	标准限值（mg/m3）

	
	
	第1次K25051008CDS207
	第2次K25051008CDS208
	第3次K25051008CDS209
	
	
	
	

	6#排气塔
	挥发性有机物
	7.78
	5.85
	4.76
	6.13
	11404
	6.99×10-2
	150

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	标准限值（mg/m3）

	
	
	第1次K25051008CDS1201
	第2次K25051008CDS1202
	第3次K25051008CDS1203
	
	
	
	

	1#排气塔
	非甲烷总烃
	2.15
	1.96
	2.06
	2.06
	8621
	1.78×10-2
	100

	备注
	限值标准：《制药工业大气污染物排放标准》GB 37823-2019 表1 大气污染物排放限值 发酵尾气及其他制药工艺废气。

（6#排气塔）：现场情况：排气塔高度：15m，管道尺寸Ø：0.6m。

废气流速：12.4m/s，废气温度：17.9℃。

（1#排气塔）：现场情况：排气塔高度：15m，管道尺寸Ø：0.45m。
废气流速：17.1m/s，废气温度：23.5℃。

注：限值标准仅供参考。


本页以下空白

	采样时间：2025-05-11

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	标准限值（mg/m3）

	
	
	第1次K25051108CDS201
	第2次K25051108CDS202
	第3次K25051108CDS203
	
	
	
	

	8#排气塔
	挥发性有机物
	8.22
	5.02
	10.9
	8.05
	4088
	3.29×10-2
	150

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	标准限值（mg/m3）

	
	
	第1次K25051108CDS204
	第2次K25051108CDS205
	第3次K25051108CDS206
	
	
	
	

	9#排气塔
	挥发性有机物
	7.66
	4.18
	7.81
	6.55
	5891
	3.86×10-2
	150

	备注
	限值标准：《制药工业大气污染物排放标准》GB 37823-2019 表1 大气污染物排放限值 发酵尾气及其他制药工艺废气。

（8#排气塔）：现场情况：排气塔高度：15m，管道尺寸Ø：0.5m。

废气流速：6.6m/s，废气温度：21.7℃。

（9#排气塔）：现场情况：排气塔高度：15m，管道尺寸Ø：0.6m。

废气流速：6.5m/s，废气温度：20.0℃。

注：限值标准仅供参考。


本页以下空白

	采样时间：2025-05-11

	采样点位
	检测项目
	样品编号/排放浓度（mg/m3）
	平均值（mg/m3）
	平均标

干流量

（m3/h）
	平均排

放速率

（kg/h）
	标准限值（mg/m3）

	
	
	第1次K25051108CDS1201
	第2次K25051108CDS1202
	第3次K25051108CDS1203
	
	
	
	

	7#排气塔
	挥发性有机物
	46.4
	49.9
	47.2
	47.8
	7644
	0.365
	150

	备注
	限值标准：《制药工业大气污染物排放标准》GB 37823-2019 表1 大气污染物排放限值 发酵尾气及其他制药工艺废气。

（7#排气塔）：现场情况：排气塔高度：15m，管道尺寸Ø：0.5m。

废气流速：12.4m/s，废气温度：25.0℃。

注：限值标准仅供参考。


本页以下空白

附：监测点位置图（点位表示方式：废水★、有组织废气◎）






    









附：现场采样照片
	[image: image13.bmp]
	[image: image2.jpg];g 28382172°N : .
s Lk ﬁBEﬁiﬁﬂGEM?EﬁquEﬂﬁiﬁﬁki%ﬂ}iﬁﬂﬂ"_.IBﬁ)&
TREMR: ALY
‘Bt [E: 2025-05-11

ST ARSI S e e PR e o e e B A AN e SRS TR 4R






	[image: image3.jpg]0L-90=520¢ {8l N
Ol HISE iy 2T

émm:mm.wm%m
640910 DL E





	[image: image4.jpg]© 01-G0-S20Z :[8] R
- OLEIE R ET

L=
%ﬁmKﬁﬂﬁ\wm&MEmma i
L78LLB8E8T Bl .47
_Nmﬁmar:“m 7

.....

T W I - =
£ Rl 7
' g o \|
. - A Y, il
ik T v A ||
N N P |
O e i
a»-;;a ‘v- ;
\ ‘ |
1
§
i

—

w

— —

L e ’ e





	[image: image5.jpg]0L-90-5202

Ol Hi$%

- L (=7

E XU FH Y HER T = 3L B4 HITE
'S0£618£'8T

Z89L9LO'LLL

AN
Lz 1

(\ ] 4

(Bl R
MEZET

Byl
=T 7

7

FR




	[image: image6.jpg]5 B o/
ity © ik %gﬂﬁﬂﬁtﬂﬁmﬁf&g’ by Al
Tie&i: '

Bd & 2025-05-10





	[image: image7.jpg]o LL-G0-S20T :[8

_ OLHIE :

\ | (e
@gmﬂﬁﬁﬂKﬁﬁﬁwmamEgm”
,
,,

/LZLL8E 8T
, 0LELSLO'LLL :





	[image: image8.jpg]




	[image: image9.jpg]



	

	湖南成大生物科技有限公司


报告结束
客 户 名 称：





受 检 单 位：





受检单位地址：





废水、废气





样 品 类 型：











湖南成大生物科技有限公司








湖南省益阳市安化县马路镇潺坪村





湖南成大生物科技有限公司








委托检测








检 测 类 别：





2025年05月27日








编 制 日 期：








北





◎6#





车间





车间





合成车间





办公


区











◎7#





◎4#





车间





◎3#





车间





车间





◎8#





  


雨水池总排池





车间





  


★





车间





◎9#





◎1#





污水


处理站











★








锅炉房














大门





大门





生活区





办公楼











